Měření resistivity polovodičových materiálů

J. Paleček*, J. Danihelka**, O. Král***, M. Pína****

*Gymnázium Kladno, jpalecek@mymail.cz

**Gymnázium Plasy, Danihelkaa@volny.cz

***VOŠ a SPSE Plzeň

****Martin Pína, Gymnázium Olomouc-Hejčín, martin.pina@paegas.vol.cz

supervisor: RNDr. Zdeněk Tomiak, katedra inženýrsví pevných látek FJFI ČVUT

Cílem tohoto miniprojektu bylo seznámit se se základními principy měření rezistivity polovodičových vzorků. Rezistivita ρ je definována jako převrácená hodnota konduktivity σ. Konduktivita vzorku je konstanta, nezávistlá na protékajícím proudu I vzorkem a platí, že

i  = σ * E		(1)

kde i je proudová hustota a E je intenzita elektrického pole ve vzorku.

Uvedený vztah je vlastně Ohmův zákon v diferenciální formě. Proto chceme-li z něj vycházet při určování σ, musíme určit oblast proudů I, respektive napětí U na vzorku, kdy je zaručena platnost Ohmova zákona. Předpokládáme, že měřený vzorek je homogenní, tj. rezistivita ρ, respektive konduktivita σ je všude ve vzorku konstantní. Dále předpokládáme, že kontakty na vzorku jsou ohmické se zanedbatelným (vzhledem k odporu vlastního polovodičového vzorku) odporem.

Ohmův zákon v integrální formě má pak známý tvar

# U = R * I		(2)

kde R je odpor vzorku a závisí na rezistivitě ρ a geometrických rozměrech dle vztahu

# R  = ρ * ls∗w		(3)

kde l, s, w jsou délka, šířka a tloušťka vzorku. Vzorek má tvar hranolu s příslušnými rozměry.

V praktické části jsme měřili odpor R vzorku (Obr.1) v rozsahu proudů 0 až +40mA

a 0 až –40 mA, tj. v oblasti, kde je odpor konstantní a na proudu I nezávisí. Změřili jsme geometrické rozměry vzorku ( l = 2,9 * 10-2 m , s = 6,5 * 10-3 m, w = 1,8 * 10-3 m) a ze vztahu (3) jsme vypočetli rezistivitu vzorku. Její hodnota byla 2,1  * 10-4 Ω * m.

Dále jsme se seznámili s měřící metodou dle van der Pauwa, která umožňuje měření rezistivity na vzorcích prakticky libovolného tvaru. Po obvodu destičky o tloušťce w jsou umístěny, pokud možno symetricky, čtyři bodové kontakty, označené čísly 1 – 4. Měříme odpory RI a RII vzorku (Obr. 2), definované jako

RI = U3,4I1,2		a		RII = U4,1I2,3		(4)

Potom rezistivita ρ vzorku je dána vztahem

ρ = πln 2∗w∗RI+RII2		(5)

a výsledná hodnota rezistivity tohoto vzorku byla 0,71 Ω * m

Pokud srovnáme naměřené hodnoty rezistivit obou vzorků, zjistíme, že se liší o tři řády. To je názornou ilustrací toho, jak lze vodivost (rezistivitu) polovodiče výrazně měnit změnou koncentrace dotujících příměsí (donorů nebo akceptorů). Vzorek č. 2 má menší koncentraci donorů ND než vzorek č. 1.

Obr. 1

Obr. 2