Studium RTG spektra Cu anody

K.Dudek*  J.Nejdl**  V.Tyrpekl**  J.Vlček**

* Gymnázium Ch.Dopplera,Praha

** Gymnázium J.Vrchlického,Klatovy

Abstrakt:

V experimentu jsme určili hodnoty energie a vlnové délky dvou charakteristických spektrálních čar K a KCu anodyDruhou částí bylo ověření hodnoty Planckovy konstanty.

Úvod

Studium RTG spekter krystalických látek je jednou z nejpřesnějších metod určování složení. Tento obor se dotýká atomové fyziky a kvantové mechaniky, které patří k našim oblíbeným, v dnešní době nepostradatelným oborům fyziky. Experiment byl založen na emisi rentgenového záření z Cu anody (antikatody) po dopadu urychlených elektronů.

A K ČEMU JE TO DOBRÉ ???

Materiály a metody

Dopadá li elektron urychlený napětím U na atomy nějaké látky, dochází ke srážkám s elektronovými obaly. Přitom může dojít k excitaci elektronu z vnitřních slupek elektronového obalu do vyššího energetického stavu. Jeho místo hned zaujme jiný elektron     (z vyšší elektronové slupky), který při přechodu na uvolněné místo vyzáří kvantum elektromagnetického záření (foton) s energií rovnou rozdílu energií jednotlivých orbitalů =>vznik charakteristického spektra. Nebo dochází k brždění a postupné ztrátě energie urychleného elektronu a k excitaci valenčních elektronů  =>spojité spektrum. RTG spektrum Cu anody jsme proměřili tzv. Braggovou metodou, pomocí difrakce RTG záření na krystalu LiF, kde se rozptyl RTG záření řídí Braggovou rovnicí: nλ=2d⋅sinα  (r.1), kde n je řád maxima, λje vlnová  délka  RTG záření,

d   je  mřížková  konstanta  krystalu  LiF,

α  polovina  úhlu   mezi  G - M   trubicí

a     původním    směrem    RTG   záření.

Elektrony  jsme  urychlovali napětím od

12  do  22 kV  a nechali   je   dopadat na

Cu  anodu. Vznikající  RTG  záření jsme

detekovali  Geiger - Müllerovou   trubicí

v     různých     úhlech.  Charakteristické

spektrum Cu má  3  píky   K, K  a K.

Měřili    jsme    odezvu     G-M   trubice

pro   úhly   rozptylu   mezi   5-45°   a   v

naměřeném    spektru    zjistili   tři  píky,

které odpovídají přechodům  K, K a KCu – atomů.

Vypočítali jsme Planckovu konstantu. Použili jsme rovnici (r.2):

h=2ed⋅sinαc⋅U−1   (r.2)

kde e je náboj elektronu, c je rychlost světla ve vakuu, U je urychlovací napětí .

1/U je lineárně závislé na sinα=>sestrojili jsme graf napětí v závislosti na  sinα(g.1), určili směrnici funkce a dosadili ji místo sinα*U  - z toho:

h=7,441386E−34J⋅s

Dále jsme  vypočítali energii (r.3) a vlnovou délku charakteristického záření (r.4):

E=hc2d⋅sinα   (r.3)

λ=hcE     (r.4)

Výsledky

Námi naměřené údaje:

EKα=8002,31eVλKα=0,155 nm  EKβ=8879,50 eVλKβ=0,140 nm     EKβ(2)=8852,11 eVλKβ(2)=0,140 nm

Tabulkové hodnoty:

EKα=7990eVλKα=0,154 nm    EKβ=8850 eVλKβ=0,139 nm          nemáme tabulkové hodnoty

Závěr

Tato metoda se používá k určování složení neznámých vzorků. Metoda je  jednoduchá a přitom  velice přesná, což dokazují i naše měření. Proto se na řešení podobných  problémů hodila.

Poděkování

Velké poděkování patří FJFI ČVUT za propůjčená místa, pomůcky a organizaci.

Konzultace a odborné přednášky poskytli: Ing. V.Svoboda, Doc. Z.Maršák, D.Tlustý a

Ing L. Novák

Neopomenutelné bylo finanční zajištění od rodičů.

Reference:

[1]	Maršák Z. : Měření rentgenového spektra Cu anody http://www.fjfi.cvut.cz/k402/fyztyd/aktual/

[2]  Phywe series of publications.Phywe.University Labory Experiments PHYSICS http://www.fjfi.cvut.cz/k402/fyztyd/aktual  pp.5.4.1.